Vilkår for Råden Over Vejareal i Egedal Kommune

Råden Over Vejareal - lovgrundlag

Tilladelsen gives på gældende lovgrundlag for opstilling på offentlige- og private fællesvej arealer i byzone og i bymæssige områder herunder sommerhusområder. Tilladelsen er gyldig fra den godkendte startdato til og med den godkendte slutdato. Tilladelsen må kun bruges til det beskrevne i ansøgningen, og kan ikke overdrages til anden part.

- Lov om offentlige veje §80 stk. 1 sub.

- Lov om private fællesveje §66 stk. 1 på de vilkår der er opstillet i denne tilladelse.

Yderligere information: www.retsinformation.dk www.vejdirektoratet.dk

Generelle vilkår

Vilkår ved opstilling af containere, stilladser, byggematerialer, udlægning af køreplader eller lignende på vejareal.

- Opbevaring af gravetilladelse. 
Gravetilladelsen skal under hele arbejdsperioden forefindes på arbejdsstedet og skal på forlangende forevises for kommunens tilsyn, Arbejdstilsynet eller politiet.

- Fotodokumentation.

Ansøger skal med fotodokumentere tilstanden på vejen før opstilling og når det ansøgte er fjernet. Ansøger skal vedlægge før- og efterfotos ved færdigmelding af en tilladelse.

- Jernplader.

Ved anvendelse af jernplader skal disse altid ligge fast og fladt på underlaget. Det vil sige, at jernplader ikke må larme, vippe eller klapre på noget tidspunkt. Der må ikke være kanter eller niveauspring på mere end 2 cm.
Køreplader skal være godkendt til den forventede belastning.

Containeropstilling: Hvis der opstilles container på vejareal, skal der lægges køreplader under containeren, så belægningen ikke beskadiges.

- Vejtræer og anden beplantning.

Alt beplantning skal beskyttes bedst muligt. Der må ikke opstilles materiel op ad træstammer eller anden beplantning. Hvis der findes træer inde i det, i tilladelsen, angivne område, skal disse beskyttes, så der undgås skader på stammen. Containere, materialer – fx større mængder opgravet jord – m.m. skal placeres i god afstand til træstammer.

- Materialer og materiel. 
Materialer og materiel må ikke henligge på en måde, der vanskeliggør passage for trafikanter. Materialer og materiel skal opbevares i det, i tilladelsen, angivne område, altså inde i et afspærret område. Materialer og materiel, der kan bruges som kasteskyts, må ikke henligge på handels- og gågader.

- Renhold og vintervedligeholdelse.
Hvis arealet for tilladelsen er placeret så der ikke kan udføres normalt renhold og vintertjeneste af vejejer, har ansøger ansvaret for renhold og vintervedligeholdelse. Denne forpligtelse skal opretholdes, indtil arealet igen overtages af Egedal Kommune.

- Opstilling uden tilladelse.

Hvis der opstilles noget på vejareal uden en gyldig tilladelse, kan vejmyndigheden kræve det pågældende fjernet og evt. anmelde det til politiet. Vejmyndigheden kan straks fjerne det pågældende, på ledningsejerens regning, hvis det findes trafik- eller personfarligt.

- Erstatningsansvar.

Ansøger er erstatningsansvarlig for alle skader og uheld der kan forekomme på grund af den pågældende brug af vejen.

- Andre tilladelser.

Du skal være opmærksom på, at denne tilladelse kun gælder i forhold til vejloven og den opstilling der er givet. Det ansøgte kan kræve tilladelser efter anden lovgivning. Det er ansøgers ansvar at søge alle nødvendige tilladelser.

- Klagevejledning:

Denne afgørelse kan ikke påklages til højere administrativ myndighed, jf. vejlovens § 132 stk. 2.
Hvis du ønsker at påklage kommunens afgørelse, skal den indbringes for domstolene.